PROYECTO MICROCONTROLADORES

En una vivienda se desea instalar un sistema domótico que permita el control de la seguridad de la vivienda a través de dos alarmas, una para el acceso y otra para incendios. Se contará con varios sensores de humo y sensores en las puertas y ventanas. Cuando se presente cualquier condición que comprometa la seguridad, deberá informarse a través del puerto serial. Estas alarmas deben poder ser activadas y desactivadas solo por personas que cuenten con el código para ello. El acceso de las personas a la vivienda, se realizará mediante el uso de tarjetas RFID. Por lo tanto, el sistema debe permitir el enrolamiento de nuevas personas autorizadas y el borrado de personas ya existentes. El acceso puede ser a través de la puerta principal o el garaje. La puerta principal se controla mediante un imán y la puerta garaje se controla mediante un servomotor. En la vivienda hay una habitación de juegos para los hijos a la que cada uno de ellos puede acceder una determinada cantidad de veces, la cual se programa en su tarjeta RFID. Después de cada ingreso, se debe descontar de la cantidad total autorizada. Los padres deben poder realizar la carga de los accesos disponibles para sus hijos.

El sistema también debe permitir el control de la iluminación de forma dimerizada y de la temperatura del ambiente. Para el control de la temperatura, se cuenta con un calefactor y un ventilador. Adicionalmente, debe permitir encender el horno de forma remota, para lo cual se debe decir por cuánto tiempo y a qué temperatura.  También se podrá encender el equipo de sonido de forma remota, con control para el volumen, a través de una señal analógica proporcional al volumen solicitado. Por último, debe permitir realizar una lista de mercado, que pueda ser consultada de forma remota. Esta lista debe contener el nombre del producto y la cantidad requerida. Toda la información que deba mostrarse al usuario se hará por medio de un LCD.